ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОДЕЛИ CALIBRE FV 9

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждения часового механизма избегайте какой-либо регулировки между 8 часами вечера и 1 часом ночи.

ВАЖНО: Перед выполнением каких-либо действий заведите часы вручную при помощи заводной головки, установленной в положении (а) (головка задвинута полностью в положении завода). Поворачивайте ее по часовой стрелке примерно на 30 оборотов, после этого часы будут заводиться автоматически от движения запястья.

КОРРЕКЦИЯ

Отвинтите заводную головку и выдвиньте ее в положение (b)(заводная головка полностью выдвинута и находится в положении установки времени). Поворачивайте стрелки по часовой стрелке до изменения даты (31 день). Часы будут показывать полночь. Затем поверните стрелки до 03:00 часов утра.

Установка различных функций:

Установка Фазы Луны

Нажмите на кнопку коррекции (D) до появления полной луны в центре в окошке лунной фазы. Определите дату последнего полнолуния, используя календарь лунных циклов. Нажимайте на кнопку (D) необходимое количество раз до даты последнего полнолуния.

Установка месяца (12 месяцев) и года

Нажимайте на кнопку коррекции (А) до появления желаемого месяца и года.

Установка даты (31 день)

Нажимайте кнопку коррекции (В) до появления желаемой даты.

Установка дня недели (7 дней)

Нажимайте кнопку коррекции (С) до появления желаемого дня недели.

Установка времени

Установите заводную головку в положение (b), поворачивайте стрелки по часовой стрелке до появления желаемого времени. Установите заводную головку в положение (а) и завинтите ее. Часы начнут работать только после того, как заводная головка полностью прижата и завинчена.

Функции хронографа

Кнопка хронографа расположена в положении 2:00 часов (Р1):

Старт хронографа.

Стоп хронограф – снова старт.

Кнопка хронографа расположена в положении 4:00 часов (Р2):

Возврат к нулю всех стрелок хронографа (часовой, минутной, секундной).